LUNA IP-Rekorder

Inbetriebnahme-Checkliste für Errichter

Version 2026

Legende: 🔴 Pflicht  🟠 Empfohlen  🟢 Optional

| Anlage / Standort | Errichter Datum: _______________ |
| --- | --- |

# 1  Erstkonfiguration & Grundeinstellungen

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Passwort-Rücksetzoption konfigurieren (E-Mail oder Sicherheitsfragen) | Pflicht |  |
| - Gerätesprache auf Deutsch setzen | Empfohlen |  |
| - Zeitzone einstellen: Europe/Berlin (UTC+1 / UTC+2) | Pflicht |  |
| - Uhrzeit & Datum manuell setzen oder NTP aktivieren | Pflicht |  |
| - NTP-Server eintragen (z.B. pool.ntp.org oder lokaler DC) | Empfohlen |  |

# 2  Netzwerkkonfiguration

ℹ  Statische IP-Adresse für den Rekorder ist im professionellen Umfeld Pflicht!

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Bei internem Zugriff statische IP-Adresse (LAN) vergeben. Bei reinem P2P Zugriff ist DHCP besser. (IP, Subnetzmaske, Gateway, DNS). | Empfohlen |  |
| - IP-Adresse außerhalb des DHCP-Pools des Routers wählen | Pflicht |  |
| - Alternativ: DHCP-Reservierung am Router einrichten | Empfohlen |  |
| - Kamera-Netzwerk (PoE) vom Büro-/Client-Netz trennen (z.B. VLAN) | Empfohlen |  |
| - Zweite Netzwerkkarte (falls vorhanden) für Kamera-LAN konfigurieren | Empfohlen |  |
| - DNS-Server eintragen (z.B. 8.8.8.8 oder lokaler DNS) | Pflicht |  |
| - Netzwerkverbindung testen (Ping Gateway/Internet) | Pflicht |  |

# 3  Benutzerverwaltung & Sicherheit

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Standard-Admin-Passwort geändert (siehe Abschnitt 1) | Pflicht |  |
| - Weiteren Administrator-Account anlegen (Notfall-Zugang) | Empfohlen |  |
| - Benutzerkonten für Betreiber/Benutzer anlegen (kein Admin!) | Empfohlen |  |
| - Bestätigung: Kein Standardpasswort ("admin", "12345") verwendet | Empfohlen |  |
| - Rechte der Benutzerkonten beschränken (nur Live-Ansicht etc.) | Empfohlen |  |

# 4  Festplatten & Speicherverwaltung

ℹ  Festplatten müssen vom Rekorder initialisiert werden – alle vorhandenen Daten gehen dabei verloren!

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Eingebaute Festplatten erkennen und initialisieren | Pflicht |  |
| - S.M.A.R.T.-Überwachung aktivieren | Empfohlen |  |
| - Festplatten-Fehler-Alarm konfigurieren | Empfohlen |  |
| - Berechnete Speicherdauer dokumentieren (abhängig von Auflösung, FPS, Kameraanzahl) | Empfohlen |  |

# 5  Kameraanbindung & Konfiguration

ℹ  Plug-and-Play (PoE): Kameras am NVR-internen PoE-Switch werden i.d.R. automatisch erkannt. Für externe Kameras IP-Suche nutzen.

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Alle Kameras angelernt (Plug-and-Play oder manuelle IP-Suche) | Pflicht |  |
| - Kamera-Namen vergeben (Standort, Blickfeld) (z.B. "Eingang Süd") | Pflicht |  |
| - Kameraposition/OSD-Einblendung konfigurieren (Name, Datum/Uhrzeit) | Empfohlen |  |
| - Kanalreihenfolge logisch sortieren (Grundriss-orientiert) | Empfohlen |  |
| - Auflösung & Bildrate pro Kamera einstellen je nach Anwendung (Hauptstream / Substream) | Pflicht |  |
| - Hauptstream: Aufzeichnungsqualität (Bitrate, Codec H.265) | Empfohlen |  |
| - Substream: für Mobilansicht / Bandbreite optimieren | Empfohlen |  |
| - Bildqualität prüfen (Helligkeit, Kontrast, WDR, Tag/Nacht) | Pflicht |  |
| - Privatsphären-Masken setzen (Bereiche die NICHT aufgezeichnet werden) (gesetzliche Anforderung beachten) | Pflicht |  |
| - PTZ-Kameras: Presets, Touren und Autopan einrichten | Optional |  |
| - Audio-Aufzeichnung/Mikrofon deaktiviert (Strafrecht § 201 StGB beachten) | Pflicht |  |

# 6  Aufzeichnungseinstellungen

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Aufzeichnungsmodus wählen (Daueraufzeichnung+Ereignis (empholen) / Zeitplan / Ereignis) | Pflicht |  |
| - Wochenzeitplan für alle Kanäle konfigurieren (z.B. 24/7 oder Mo–Fr 06–22 Uhr) | Pflicht |  |
| - Vor-Alarm-Puffer aktivieren (Pre-Record: 5–30 s) | Empfohlen |  |
| - Nach-Alarm-Puffer aktivieren (Post-Record: 10–60 s) | Empfohlen |  |
| - Aufzeichnung läuft – Wiedergabe erfolgreich getestet | Pflicht |  |
| - Bewegungserkennung pro Kamera aktivieren und Bereich definieren | Empfohlen |  |
| - Empfindlichkeit der Bewegungserkennung anpassen (1–10) | Empfohlen |  |

ℹ  Klassische Bewegungserkennung (pixelbasiert) sollte durch KI-Ereignisse (Abschnitt 8) ergänzt oder ersetzt werden.

# 8  KI-Funktionen (LUNA HD Intelligent Video Analytics)

ℹ  Nur mit kompatiblen KI-Kameras und Recorder nutzbar. Kamera muss die Ereignisdaten an den Recorder senden.

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Perimeterabsicherung (Linie/Bereich) konfigurieren | Empfohlen |  |
| - Personenerkennung aktivieren (SMD: Smarte Bewegungserkennung) | Empfohlen |  |
| - Fahrzeugerkennung aktivieren (SMD) | Empfohlen |  |
| - Gesichtserkennung konfigurieren | Optional |  |
| - Gesichtsdatenbank / Watch-List anlegen | Optional |  |
| - Nummernschild-Erkennung (ANPR/LPR) einrichten | Optional |  |
| - Menschenansammlung (Crowd Detection) konfigurieren | Optional |  |
| - Zurückgelassene / fehlende Objekte konfigurieren | Optional |  |
| - KI-Ereignisverknüpfung prüfen (Aufnahme, Alarm, Snapshot) | Pflicht |  |
| - False-Positive-Rate nach Testphase bewerten und Zonen anpassen | Empfohlen |  |
| - DORI-Standard für Erkennungsleistung dokumentieren | Empfohlen |  |

# 9  Fernzugriff & Monitoring

ℹ  P2P ermöglicht Zugriff ohne Portweiterleitung – jedoch datenschutzrechtliche Aspekte beachten!

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - P2P-Funktion aktivieren (Menü: Netzwerk → P2P) | Empfohlen |  |
| - P2P-Status: Online bestätigt (QR-Code / Seriennummer notieren) | Empfohlen |  |
| - Luna App auf Kundensmartphone einrichten | Empfohlen |  |
| - Mobiler Zugriff getestet (Live-Ansicht und Wiedergabe) | Empfohlen |  |
| - Portweiterleitung einrichten (HTTP/HTTPS/RTSP) alternativ zu P2P | Optional |  |
| - WAN-Zugriffsports dokumentieren (Standard: 80, 443, 37777) | Optional |  |
| - Zugriff über LUNA Web-Client (Browser) testen | Empfohlen |  |
| - Luna CMS / Luna App anbinden (falls genutzt) | Optional |  |
| - VPN-Lösung bevorzugen statt direkter Portweiterleitung | Empfohlen |  |
| - DDNS einrichten (falls keine feste öffentliche IP vorhanden) | Optional |  |
| - Fernzugriff-Passwort für Kunden notieren und übergeben | Pflicht |  |

# 10  Lokale Anzeige & Client-Software

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Monitorausgabe (HDMI/VGA) konfigurieren und getestet | Pflicht |  |
| - Bildschirmlayout festlegen (1/4/9/16-Kanal-Ansicht) | Empfohlen |  |
| - Sequenz-Tour (automatischer Kanalwechsel) konfigurieren | Optional |  |
| - Spot-Monitor konfigurieren (zweiter Ausgang für Ereignis-Popup) | Optional |  |
| - LunaCMS auf Workstation installieren und einrichten | Optional |  |
| - Benutzerdaten für Client-Software übergeben | Empfohlen |  |

# 11  Datenschutz & rechtliche Anforderungen

ℹ  Videoüberwachung unterliegt in Deutschland dem BDSG und der DSGVO. Der Errichter sollte den Betreiber entsprechend beraten.

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Hinweisschilder auf Videoüberwachung angebracht | Pflicht |  |
| - Aufzeichnungsdauer auf das gesetzlich notwendige Maß begrenzen (i.d.R. max. Standard 72-80h; längere Fristen nur mit schriftlicher Begründung des Betreibers) | Pflicht |  |
| - Privatsphären-Masken für öffentliche Bereiche gesetzt | Pflicht |  |
| - Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) empfohlen / durchgeführt | Empfohlen |  |
| - Löschkonzept dokumentiert (wann werden Aufnahmen überschrieben) | Empfohlen |  |
| - Zugangsbeschränkung zu Live-Ansicht und Aufnahmen geregelt | Pflicht |  |
| - "Datenschutz-Konformitätsnachweis" (Rechtsprotokoll) gemeinsam ausgefüllt und unterschrieben. | Pflicht |  |

# 12  Wartung, Backup & Abschluss

| Einstellung / Maßnahme | Priorität | Notiz/Wert |
| --- | --- | --- |
| - Konfiguration als Backup-Datei exportieren (Menü: Wartung → Import/Export) | Pflicht |  |
| - Backup-Datei sicher archivieren (USB / Cloud) | Pflicht |  |
| - Firmware-Version notieren und ggf. aktualisieren | Empfohlen |  |
| - Automatische Firmware-Updates deaktivieren (Stabilität) | Empfohlen |  |
| - Geplante Wartungsintervalle mit Betreiber vereinbaren | Empfohlen |  |
| - SMTP-Test-E-Mail erneut senden – Empfang bestätigt | Empfohlen |  |
| - Systeminformationen dokumentieren (FW, MAC, Seriennummer) | Pflicht |  |
| - Automatischer Neustart konfigurieren (z.B. wöchentlich) | Optional |  |
| - Übergabeprotokoll ausgefüllt und vom Betreiber unterschrieben | Empfohlen |  |
| - Zugangsdaten sicher an Betreiber übergeben | Pflicht |  |
| - Einweisung des Betreibers durchgeführt | Empfohlen |  |
| - Kunden-Supportkontakt / Wartungsvertrag kommuniziert | Optional |  |

⚠️ Wichtiger rechtlicher Hinweis für den Betreiber Die fachgerechte technische Konfiguration der Anlage durch das Errichterunternehmen (z.B. das Setzen von Privatmasken oder Löschfristen) entbindet den Betreiber nicht von seinen gesetzlichen Pflichten nach der DSGVO. Zur Herstellung der vollständigen Rechtskonformität ist der Betreiber eigenverantwortlich verpflichtet, folgende Maßnahmen umzusetzen: - Erstellung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DSGVO. - Durchführung und Dokumentation einer Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. - Ggf. Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) gemäß Art. 35 DSGVO. Hinweis zur Dokumentation: Details zur Erfüllung dieser Pflichten sowie die Bestätigung der durchgeführten Beratung finden Sie im beigefügten Dokument „Datenschutz-Konformitätsnachweis für Videoüberwachungsanlagen“, welches als integraler Bestandteil dieses Abnahmeprotokolls zu betrachten ist. Der Errichter leistet technische Unterstützung, übernimmt jedoch keine Rechtsberatung.

| Fachrichter / Errichterunternehmen Datum, Unterschrift, Firmenstempel | Betreiber / Auftraggeber Datum, Unterschrift |
| --- | --- |